PŘÍLOHA 20 - Struktura souboru STIN.VST

| řádek | označení | příklad vstupu | význam |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | &VSTUP |  | Uvozovací řádek |
| 2. | EPOSX= | 0, 50, -50, -125, | Zadávají se souřadnice x VE v m. Počet čísel udává počet VE a musí souhlasit s řádkou 3 a 4. Čísla jsou oddělena čárkou. |
| 3. | EPOSY= | 0, 125, 175, 50, | Zadávají se souřadnice y VE v m. Počet čísel udává počet VE a musí souhlasit s řádkou 2 a 4. Čísla jsou oddělena čárkou. |
| 4. | EPOSZ= | 655, 651, 639, 650, | Zadávají se souřadnice y VE v m. Počet čísel udává počet VE a musí souhlasit s řádkou 2 a 3. Čísla jsou oddělena čárkou. |
| 5. | VYSKA_TUB= | 30, 30, 30, 30, | Výška tubusu jednotlivých VE v m. |
| 6. | POLOM_TUB= | 15, 15, 15, 15, | Poloměr tubusu jednotlivých VE v m. |
| 7. | ZPOSX= | 275, 275, 275, 275, 275, 275, 25, 25, 25, | Zadávají se souřadnice x bodů v m. Počet čísel udává počet bodů a musí souhlasit s řádkou 8 a 9. Čísla jsou oddělena čárkou. |
| 8. | ZPOSY= | 50, 50, 50, -75, -75, -75,-250,-250,-250, | Zadávají se souřadnice y bodů v m. Počet čísel udává počet bodů a musí souhlasit s řádkou 7 a 9. Čísla jsou oddělena čárkou. |
| 9. | ZPOSZ= | 632, 634, 636, 627, 629, 631, 642, 644, 646, | Zadávají se souřadnice z bodů v m. Počet čísel udává počet bodů a musí souhlasit s řádkou 7 a 8. Čísla jsou oddělena čárkou. |
| 10. | SOUBOR_SUN= | 'sun502.dat', | Obsahuje adresu souboru sun502.dat, který je nezbytný pro běh programu. |
| 11. | DT= | 2 | Povinný parametr |
| 12. | ZEMDELKA= | 16.25 | Zeměpisná délka polohy VE v desetinách stupně. |
| 13. | ZEMSIRKA= | 51.36 | Zeměpisná šířka polohy VE v desetinách stupně. |
| 14. | LL= | 0 | Úroveň výpisu. Doporučují se hodnoty 0 a 1. |
| 15. | / |  | Poslední řádek |